录制模块升级说明

- 此说明仅针对支持录制模块的设备有效，支持TF卡升级。

- 在产品应用中经常有升级uboot、kernel 和rootfs的需要，只需按照以下步骤就可完成升级。

步骤 1. 将提供的镜像文件拷贝到自备的TF 卡

步骤 2. 插上TF卡

步骤 3. 开机或者重启设备

步骤 4. 等待升级完成

步骤 5. 升级完成之后需要重启设备

- 升级过程中指示灯说明

未插入TF卡时，指示灯为熄灭状态。

升级过程中，SD卡旁指示灯长时间闪烁。

升级完成，指示灯常亮。

- 升级过程中状态栏的显示说明

正常运行的时候，状态栏的录制部分图标均是红色显示状态。

升级过程中，状态栏的录制部分图标均是灰色显示状态。

升级成功了之后，状态栏的录制部分图标会恢复成红色显示状态。

备注：

1.升级使用的TF卡仅支持FAT32格式。

2.升级完成后需要手动删除TF卡中的uboot、kernel 和rootfs镜像文件后再正常使用，否则TF卡内还存在镜像文件的时候，设备开机时又会自动再升级一次。