升级固件操作说明书

- 搜索设备

将设备的RJ45接口与局域网连接，把装有升级软件的电脑也连接到同个局域网中。打开中帝威提供的升级软件，选择网络升级，出现升级界面后点击搜索设备。如下图:

- 升级固件

继续上面步骤的操作，在左侧设备栏里面点击你要升级的设备型号，将中帝威公司提供的固件放入升级工具里面，点击升级按钮，设备会开始升级，升级成功后软件会显示升级成功。如下图（注意，升级过程中设备不能断电和拔掉网线）

- 常见问题

有时候会遇到无法搜索到设备的情况，请按一下方法操作。

第一个方法： 先检查切换台设备的IP设置是否设置到动态IP获取（DHCP）,通过旋钮操作菜单里面的网络设置功能；如果切换台已经设置了动态IP获取，将局域网的网线连接切换台，你的局域网会自动分配一个IP地址给切换台，此时在重新搜索，是可以搜索到设备的；如下图（具体显示界面，以实际设备为准）

第二个方法：将切换台与电脑用网线直连，先将切换台设置到静态IP功能，通过旋钮操作菜单里面的网络设置功能。把切换台固定一个IP地址，比如把切换台固定到192.168.1.20，电脑这边也要设置成固定IP地址。

电脑设置IP地址操作步骤，打开网络和共享中心→点击本地连接→点击属性→双击Internet 协议版本4（TCP IPv4）,会出现一个IP地址设置页面，在里面勾选使用下面的IP地址，手动填写IP地址192.168.1.30,手动填写子网掩码255.255.255.0，最后点击确定。

第三个方法：确认设备IP地址与局域网是否连接正常，在电脑桌面左下角有个Windos开始菜单，点击开始，会弹出一个搜索框，输入cmd按回车键，会弹出一个dos命令行，也就是所谓的控制台，在里面输入你要搜索的设备IP地址，比如ping 192.168.1.20点击回车键；（注意，在输入ping后面要按一下空格键）